Перечень вопросов для машиниста компрессорных установок профессионального конкурса «Үздік маман – 2017»АО НК «КазМунайГаз»

| № | Содержание вопросов и варианты ответов | Правильный ответ | Ссылка на документ с указанием пункта, подпункта и др. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В каких местах не допускается сооружение компрессорных станций, работающих на воздухе? А) В местах, где в забираемый воздух попадают нефтепродукты. Б) В местах, где в забираемый воздух попадают газы, ядовитые или взрывоопасные смеси, пыль и влага. В) В местах, где в забираемый воздух попадают вредные для человека аэрозоли, газы, пары. Г) В местах, где в забираемый воздух попадают радиоактивные вещества. | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 39 |
| 2 | Какой должна быть высота помещения компрессорной станции? А) 3 м Б) не менее 2,5 м В) не менее 4 м Г) не более 5 м | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 42 |
| 3 | Машинный зал компрессорной станции должен оборудоваться: А) Аварийным освещением, часами, средствами оперативной, в том числе диспетчерской связи. Б) Помещением с шумопоглощающим покрытием. В) Аптечкой первой медицинской помощи и питьевой водой. Г) Всем, перечисленным в вариантах А, Б, В. | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 55 |
| 4 | Как устанавливается компрессор и его двигатель? А) На фундаментах, связанных со стенами здания. Б) На отдельных фундаментах, не связанных между собой. В) На фундаментах, не связанных со стенами здания. Г) На фундаментах, жестко связанных с фундаментами соседних компрессоров. | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 57 |
| 5 | Какое оборудование должно быть предусмотрено в компрессорной установке для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа? А) Концевые холодильники Б) Масловлагоотделители В) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости) Г) Сепараторы | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 85 |
| 6 | Компрессорная установка должна быть снабжена манометрами и предохранительными клапанами, которые устанавливаются: А) На линии всаса перед компрессором Б) На линии нагнетания после компрессора В) После каждой ступени сжатия. Г) После каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 95 |
| 7 | Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться: А) Не реже одного раза в 12 месяцев Б) Не реже одного раза в 6 месяцев В) Не реже одного раза в 3 месяца Г) Не реже одного раза в смену | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 106 |
| 8 | Проверка предохранительных клапанов компрессорной установки общепромышленного назначения, работающей при давлении до 1,2 Мпа (12 кгс/см²) путем кратковременного принудительного их открытия под давлением производится: А) Каждые 2 часа Б) Ежесуточно В) Не реже одного раза в месяц Г) Не реже одного раза в 12 месяцев | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 111 |
| 9 | Какой процедуре необходимо подвергнуть компрессорное масло непосредственно перед применением? А) Проверка правил хранения и доставки масла в машинный зал. Б) Получение сертификата на поступившее на предприятие компрессорное масло. В) Получение письменного разрешения от начальника компрессорной станции Г) Лабораторный анализ масла из каждой партии на соответствие его стандартам и требованиям руководства изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора. | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 141 |
| 10 | Показания приборов должны записываться машинистом через установленные технологическим регламентом промежутки времени, но не реже чем: А) через каждые 2 часа Б) через каждые 5 часов В) один раз в смену Г) один раз в месяц | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 227 |
| 11 | Укажите неправильный вариант – компрессор должен останавливаться в случаях: А) Если манометры на любой ступени компрессора на нагнетательной линии показывают давление выше допустимого Б) При пожаре В) При внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или другой неисправности системы охлаждения Г) При изменении уровня вибрации компрессора | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 230 |
| 12 | Допускается ли производить ремонт и очистку оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением? А) Допускается Б) Не допускается В) Допускается в особых случаях Г) Допускается с письменного разрешения начальника компрессорной станции | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п. 232 |
| 13 | Через какое оборудование должна осуществляться подача газа на прием компрессора? А) Через буферные емкости Б) Через холодильники В) Через отделители жидкости (сепараторы) Г) Через фильтрующие устройства | А | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.311, стр.27 |
| 14 | Что должно быть указано на оборудовании в компрессорных станциях? Укажите неправильный вариант. А) На трубопроводах должно быть указано направление движения потоков Б) На оборудовании должны быть указаны номера позиций по технологической схеме В) На двигателях должно быть указано направление вращения ротора Г) На кожухе соединительной муфты должен быть указан тип муфты |  | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.313, стр.27 |
| 15 | Какие компрессора перед пуском следует продувать инертным газом до содержания кислорода в отходящем газе до 0,5% объемных? А) Работающие на воздухе Б) Работающие на кислороде В) Работающие на взрывоопасных газах Г) Все компрессора перед пуском продуваются инертным газом | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.317, стр.28 |
| 16 | При выполнении ремонтных работ на компрессоре необходимо: А) Отглушить компрессор с помощью стандартных заглушек от всех технологических трубопроводов, линии топливного газа и линии продувки в факельную ситему Б) Отглушить компрессор с помощью запорной арматуры от всех технологических трубопроводов, линии топливного газа и линии продувки в факельную систему В) Отглушить компрессор с помощью заглушек от всех технологических трубопроводов, поставить ограждения Г) Отглушить компрессор с помощью заглушек от всех технологических трубопроводов, отсоединить компрессор от систем смазки и охлаждения | А | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.318, стр.28 |
| 17 | Температура газов на входе в компрессор должна быть: А) Ниже температуры конденсации паров Б) Выше температуры конденсации паров В) Равна температуре газа на выходе из компрессора Г) Равна температуре конденсации паров | А | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.316 стр.28 |
| 18 | Для чего помещение компрессорной станции оборудуют грузоподъемными устройствами и средствами механизации? А) Для облегчения труда машинистов компрессорных установок Б) Для производства ремонтных работ В) Для возможности монтажа нового оборудования Г) Для возможности демонтажа компрессора и электродвигателя | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.306 стр.27 |
| 19 | В каком из указанных видов компрессоров при удовлетворительной балансировке вращающихся деталей фундамент несет только весовые нагрузки? А) В поршневом угловом компрессоре Б) В поршневом оппозитном компрессоре В) В центробежном компрессоре Г) Фундаменты компрессоров всех видов несут только весовые нагрузки | В | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п.3.1.1, стр.14 |
| 20 | В каких целях в центробежном компрессоре применяют лабиринтные уплотнения? А) Для уплотнения корпусов подшипников и предотвращения утечек масла. Б) Для уплотнения вала компрессора при высоких давлениях газа В) Для предотвращения перетечек газа в ступенях и утечки его наружу Г) Применяется во всех вариантах: А, Б, В | В | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п.3.7.1, стр.94 |
| 21 | Поверхности каких деталей являются базами при центровке центробежного компрессорного агрегата? А) Торцовые поверхности валов электродвигателя и компрессора Б) Цилиндрические поверхности соединительных муфт В) Торцовые и цилиндрические поверхности соединительных муфт Г) Торцовые и цилиндрические поверхности валов электродвигателя и редуктора | Г | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п.3.8.1, стр.103 |
| 22 | Для чего в центробежных компрессорных агрегатах применяются редукторы? А) Как правило, для повышения оборотов компрессора Б) Для увеличения производительности компрессора В) Для передачи вращения от электродвигателя к компрессору Г) Для увеличения давления газа на нагнетании компрессора | А | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. § 3.9, стр.113 |
| 23 | Укажите наиболее часто встречающуюся причину вибрации центробежного компрессора: А) помпаж Б) работа в диапазоне критических скоростей В) неуравновешенность ротора вследствие несбалансированности его массы Г) угловое смещение упорного диска, корпуса упорного диска или обоих этих узлов | В | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п. 6.3, стр.14 |
| 24 | В каком документе фиксируются все сведения о ремонте компрессора, положении его деталей и узлов, зазоры и обмеры изнашивающихся деталей? А) Паспорт компрессора Б) Руководство изготовителя по монтажу и эксплуатации компрессора В) Эксплуатационный журнал Г) Ремонтный формуляр компрессора | А | Общие технические условия по ремонту поршневых компрессоров. Волгоград 1985. § 3.18, стр.137 |
| 25 | Что является базой поршневого компрессора и воспринимает усилия от кривошипно-шатунного механизма? А) Цилиндры Б) Рама В) Крейцкопф Г) Направляющие крейцкопфа | Б | Общие технические условия по ремонту поршневых компрессоров. Волгоград 1985. § 3.2, п.3.2.1, стр.13 |
| 26 | Какие узлы поршневого компрессора оказывают существенное влияние на экономичность его работы и загазованность атмосферы в компрессорном зале А) Всасывающие клапаны Б) Нагнетательные клапаны В) Сальниковые уплотнения Г) Поршневые кольца | В | Общие технические условия по ремонту поршневых компрессоров. Волгоград 1985. § 3.10, п.3.10.1, стр.92 |
| 27 | Какая операция является обязательной и завершающей ремонт ротора центробежного компрессора? А) Центровка Б) Балансировка В) Установка рабочих колёс Г) Проверка ротора на биение | А | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п.3.4.4, стр. 57-58 |
| 28 | Какие подшипники центробежного компрессора воспринимают и передают корпусу компрессора и фундаменту вес ротора и динамические переменные усилия от его вибрации, фиксируя радиальное положение ротора относительно корпуса? А) Шатунные подшипники Б) Упорные подшипники В) Опорные подшипники Г) Коренные подшипники | В | Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт. УО 38.12.007.87. п.3.5.1, стр.64 |
| 29 | На что необходимо проверять все соединения газовой обвязки? А) Прочность Б) Герметичность В) Усталость Г) Коррозионную стойкость | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.312, стр.27 |
| 30 | Что должно быть предусмотрено на компрессорах, имеющих давление всасывания близкое к атмосферному? А) Блокировка по отключению агрегата при падении давления на приёме ниже допустимого Б) Прибор дистанционного контроля температуры газа на приёме компрессора В) Прибор дистанционного контроля давления газа на нагнетании компрессора Г) Блокировка по отключению агрегата при повышении давления газа выше допустимой нормы | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014), п.319, стр.27 |