Перечень вопросов для машиниста компрессорных установок профессионального конкурса «Үздік маман – 2018» АО НК «КазМунайГаз»

Испольльзуемая литература

1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической,   нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и  автозаправочных станций

(Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию  Республики Казахстан  30.12.2014)

2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию  Республики Казахстан 30.12.2014),

3. Инструкция по монтажу компрессоров и насосов ВСН 394-78 ММСС СССР

4. З. З. Рахмилевич  Е. Н. Мыслицкий  Компрессорные установки в химической промышленности

5. А. Х. Трухин Повышение надежности и долговечности поршневых компрессорных машин.

6. Ю. К. Молоканов  Процессы и аппараты нефтепереработки

7. С. А. Фарамазов Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация.

8. Н. Е. Вольберг, Я. И, Шварц Монтаж центробежных компрессорных машин.

9. ГОСТ 13529-93

10. ГОСТ 28567-90

11. Производственная инструкция по пуску, эксплуатации и остановке компрессора  ПИ-II-61.08-197

| № | Содержание вопросов и варианты ответов | Правильный ответ | Ссылка на документ с указанием пункта, подпункта и др. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На какие действующие стационарные компрессорные установки распространяются Правила: А) на установки мощностью до 14 кВт; Б) на установки мощностью от 14 кВт и выше; В) на установки мощностью от 10 кВт и выше; Г) на установки мощностью до 5 кВт | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 2 |
| 2 | Основные процессы сжатия газа: А) изотермический, адиабатический, политропический; Б) изобарический, адиабатический, политропический; В) изохордовый, изотермический, адиабатический, изотропический; Г) изоциклический, теоретический, динамический; | А | Ю. К. Молоканов Процессы и аппараты нефтепереработки. Стр. 106 |
| 3 | Какие требования предъявляются к полам помещения компрессорной установки: А) полы следует выполнять ровными с нескользящей поверхностью, теплоусваемыми, маслоустойчивыми; Б) полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала; В) полы следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми; Г) полы следует выполнять наливными; | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 45 |
| 4 | В качестве предохранительных устройств, применяются: А) пружинные предохранительные клапаны; Б) рычажно-грузовые предохранительные клапаны; В) мембранные предохранительные устройства; Г) все перечисленные выше устройства; | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.119 |
| 5 | Где устанавливается обратный клапан: А) на нагнетательном трубопроводе; Б) на всасывающем трубопроводе; В) на байпасном трубопроводе; Г) во всех перечисленных случаях; | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.130 |
| 6 | Компрессорная установка это: А) Энергетическая машина или устройство для повышения давления и перемещения газа или их смесей (рабочей среды); Б) Компрессор (или компрессоры) с приводом; В) Компрессорный агрегат с дополнительными системами, обеспечивающими его работу; Г) Совокупность элементов, обеспечивающих повышение давления и перемещение газа в определенном интервале давлений внутри заданного диапазона; | В | ГОСТ 28567-90 |
| 7 | Как расшифровывается компрессорный клапан марки ПИК 220-1.6 А) прямоточный, индивидуальный, круглый, посадочный диаметр 220 мм; Б) плоский, изогнутый под углом клапан с посадочным диаметром 220 мм; В) пластинчатый, индивидуальный, клапан, давление максимальное 220 МПа; Г) прямоточный, индивидуальный, клапан, посадочный диаметр 220 мм; | А | ГОСТ 13529-93 |
| 8 | В чем основное различие оппозитного компрессора: А) оси цилиндров расположены в двух противоположных от коленчатого вала направлениях и лежат в горизонтальной плоскости; Б) одностороннее вертикальное движение поршней; В) реверсивное направление вращения коленвала; Г) оси цилиндров расположены в двух направлениях, составляющих одинаковые, меньшие 90°, углы с вертикальной плоскостью; | А | ГОСТ 28567-90 |
| 9 | Допускаемая непаралельность фланцев на каждые 150 мм диаметра при рабочем давлении свыше 16 кг/см2: А) 0,1 мм; Б) 0.2 мм; В) 0.3 мм; Г) 0.4 мм; | А | Инструкция по монтажу компрессоров и насосов ВСН 394-78 ММСС СССР |
| 10 | Как расшифровывается буква «М» в обозначении марки компрессора 4М16-45/35-55: А) Оппозитный; Б) Малогабаритный; В) Маслозаполненный; Г) Малошумный; | А | З. З. Рахмилевич Е. Н. Мыс-лицкий Компрессорные установки в химической промышленности стр. 11 |
| 11 | Допускаемые отклонения центровки полумуфт при замерах на диаметре 300 мм для жесткой муфты при 3000 об/мин: А) 0.04 мм; Б) 0.1 мм; В) 0.2 мм; Г) 0.25 мм; | А | Инструкция по монтажу компрессоров и насосов ВСН 394-78 ММСС СССР |
| 12 | Что такое крейцкопф поршневого компрессора: А) Это газовый сальник штока поршня; Б) Это узел для передачи движения; В) Это деталь клапана маслонасоса; Г) Это деталь нагнетательного клапана; | Б | А. Х. Трухин Повышение надежности и долговечности поршневых компрессорных машин. Стр. 109 |
| 13 | Что такое думмис центробежного компрессора: А) упорный подшипник; Б) разгрузочный поршень; В) опорный подшипник; Г) лопатка переменного профиля; | Б | Н. Е. Вольберг, Я. И, Шварц Монтаж центробежных компрессорных машин. Стр.16 |
| 14 | Назначение предохранительных клапанов ППК: А) предотвращение повышения рабочего давления; Б) предотвращение разрушения оборудования; В) дублирование обратного клапана; Г) предотвращение повышения допустимого давления; | Г | С. А. Фарамазов Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация. Стр. 311 |
| 15 | Требования каких документов необходимо учитывать при эксплуатации компрессоров: А) проекта, письменных разрешений гл. механика; Б) инструкций завода-изготовителя; В) актуальными ГОСТами; Г) возможны все варианты; | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.257 |
| 16 | Запорная арматура, устанавливаемая на нагне-тательном и всасывающем трубопроводах компрессора должна быть установлена: А) максимально приближенной к компрессору и находиться в зоне удобной для обслуживания; Б) согласно монтажной документации и по указаниям гл. механика; В) максимально удалена от компрессора; Г) установлена на опоре; | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.21 |
| 17 | Соединения компрессоров и их газопроводы необходимо проверять систематически на герметичность в соответствии со сроками, установленными: А) технологическим регламентом; Б) по специальным графикам, утвержденным гл. инженером; В) согласно инструкции завода-изготовителя и технологического регламента; Г) графиком ППР; | В | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.312 |
| 18 | В каких случаях необходимо немедленно остановить компрессор для выявления неисправностей и устранения их причин: А) при изменении параметров до аварийного значения и отказе в работе систем защиты; Б) при внезапной сильной вибрации одного или нескольких узлов агрегата или при явном металлическом шуме; В) при появлении дыма из какой-либо части агрегата; Г) во всех перечисленных случаях; | Г | Производственная инструкция по пуску, эксплуатации и остановке компрессора ПИ-II-61.08-197 Стр. 23 |
| 19 | Забор воздуха компрессором должен производиться в зоне: А) не содержащей газов; Б) не содержащей газов и механических примесей; В) не содержащей примеси горючих газов, пыли и влаги; Г) вблизи теплоизлучающих устройств; | В | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.39 |
| 20 | Какое расстояние допускается Правилами безопасности между оборудованием и стенами зданий; А) не менее 1,25 метра; Б) не менее 1,5 метра; В) не менее 0,75 метра; Г) не менее 1,0 метра; | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 44 |
| 21 | С какой целью применяется фильтр на всасывающей линии компрессора: А) для осушки от влаги; Б) для очистки от механических примесей; В) для очистки от других газов; Г) для очистки от пыли и вредных газов; | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 72 |
| 22 | Масло для смазки компрессора может применяться только при наличии на него: А) наклейки на сосуде заводского названия; Б) сертификата и соответствовать марке, указанной в заводском паспорте на компрессор; В) разрешения лаборатории качества; Г) товарного чека; | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 308 |
| 23 | Что должно быть нанесено на трубопроводы в компрессорной станции: А) давление и температура газа или воздуха; Б) название продукта и давление предельное; В) стрелки, указывающие направление движения газа или воздуха; Г) цветовое обозначение; | В | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 313 |
| 24 | Когда запрещается эксплуатация компрессоров: А) при неисправности маслонасоса и приемного фильтра; Б) при отключении или неисправном состоянии средств сигнализации и блокировок; В) при отсутствии и неисправном состоянии резервных компрессоров; Г) при неисправности системы охлаждения; | Б | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 314 |
| 25 | Какое расстояние допускается Правилами безопасности для рабочих проходов: А) не менее 1,0 метра; Б) не менее 0,75 метра; В) не менее 0,5 метра; Г) не менее 1,5 метра; | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 44 |
| 26 | Замер температуры сжатой рабочей среды производится: А) стационарными ртутными термометрами; Б) показывающими приборами; В) самопишущими приборами; Г) стационарными ртутными или электрическими термометрами и самопишущими приборами; | Г | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.115 |
| 27 | В каких помещениях не допускается размещение компрессоров: А) если в смежном помещении находятся взрывоопасные и химические производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека. Б) в подвальных помещениях: В) на чердаках; Г) в пристройке; | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п.40 |
| 28 | Как должны открываться двери и окна помещения компрессорной установки: А) должны открываться наружу; Б) должны открываться вовнутрь; В) в помещении компрессорной установки не должно быть окон, а дверь должна быть всегда открыта; Г) должны открываться автоматически; | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 47 |
| 29 | Очистку воздухосборников, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников и нагнетательных воздухопроводов всех ступеней от масляных отложений следует производить по инструкции не реже одного раза за … ч работы компрессора: А) 5000; Б) 3000; В) 4500; Г) 5500; | А | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций (Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30.12.2014) п. 276 |
| 30 | Соединение вала центробежного компрессора с валом редуктора (или электродвигателя) предусматривается с помощью: А) муфты упругой; Б) муфты упругой втулочно-пальцевой; В) муфты зубчатой; Г) муфты пластинчатой; | В | Н. Е. Вольберг, Я. И, Шварц Монтаж центробежных компрессорных машин. Стр. 28 |